附件

2018年第一批节能环保产业发展专项资金扶持计划

| 序 号 | 项目名称 | 申请单位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝安垃圾焚烧发电厂一期SCR脱硝系统改造项目 | 深圳市能源环保有限公司 | 本项目为宝安一期3条400吨/天生活垃圾焚烧炉，每条线增加1套SCR脱硝装置。该技术是在氧气和非均相存在的条件下，温度在230度窗口内，用还原剂氨气将烟气中的氮氧化物还原为氮气和水， SCR效率达到80%以上，该技术成熟，运行可靠，效果显著，是广泛应用的脱硝技术；本项目包括输送、水浴气化系统、氨气空气混合气烟气换热器、计量分配、喷射、催化、蒸汽换热器和旁路系统、氮气吹扫、催化再生、自动控制和电气系统等等。氮氧化物排放日均值80mg/m3以下，二噁英控制在0.05ngTeq/ m3。 |
| 2 | 油墨废水治理技术示范项目 | 爱普生技术（深圳）有限公司 | 本项目针对高浓度的油墨废水，引进日本的新技术与新设备，拟采用“减压蒸发浓缩+铁碳反应+Fenton反应+混凝沉淀+厌氧+好氧+MBR”的组合处理工艺，主要建设内容由减压蒸发浓缩装置1台、铁碳氧化槽2座、芬顿反应槽1座、混凝沉淀反应槽1座、厌氧+好氧+MBR等生化反应系统1套，以及pH调整槽、中继槽、加药设备等组成。将油墨废水减量浓缩至原来的20%左右（减容率高达80%），浓液残渣作为危险废物委外处置，浓缩排水至自建废水处理设施进行深度处理。 |
| 3 | 排水生产单位臭气监测预警系统建设 | 深圳市水务（集团）有限公司 | 本项目拟在水务集团所属的15座污水处理厂和4座位于人口稠密区污水泵站建立臭气监测预警系统。采取以在线监测为主，厂内手持式可移动仪表日常巡查和厂界人工定期采样检测为辅的模式，实现对水务集团排水单位臭气的实时全面的监控，并集成所有监测数据，建立适当数学模型，对大气环境质量进行评价与预测，同时实现检测结果及时反馈生产运行管理，起到预警防范作用. |
| 4 | 基于自养反硝化与高效吸附过滤组合工艺的垃圾渗滤液全量深度处理技术研发 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 本项目针对垃圾渗滤液生化段出水（MBR出水）难降解有机物占比高、可生化利用碳源缺乏、总氮主要以硝态氮和有机氮为主以及色度仍较高的特点，拟采用利用硫自养反硝化器（SADR ）和高效吸附过滤去除难降解有机物和部分有机氮并实现脱色，实现渗滤液全量处理达标排放。项目将对硫自养反硝化滤池组合填料比选，高效吸附剂筛选开发，处理工艺技术、进水负荷优化等技术攻关，形成针对渗滤液生化段出水（MBR出水）的全量深度处理工艺设计和运行方案。 |
| 5 | 热解炭化设备的开发 | 深圳市盘龙环境技术有限公司 | 本项目主要研发可高效、稳定运行的生物质热解炭化系统，热解炭化能力为50t/d。该系统主要包括物料进料子单元，热解炭化子单元，气体净化子单元，生物质炭出料子单元，控制子单元。 |
| 6 | 振动膜和碟管膜联合处理废乳化液的技术研究 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 本项目主要围绕振动膜与碟管膜联合处理废乳化液的技术经济可行性展开，并最终形成地表水排放条件下废乳化液处理的成套新工艺，具体研究内容如下所示：（1）筛选市场上适用于废乳化液前端过滤金属屑等杂质的过滤设备；（2）优化振动膜处理废乳化液的工艺参数（温度、压力、进液浓度、清洗周期等），以达到理想的油类、有机物等污染物的去除率和较高回收率的目标；（3）筛选合适压力范围的碟管膜，优化碟管膜处理振动膜清液的工艺参数（温度、压力、清洗周期、废液过膜级数等），达到出水达地表水水质标准的目标；（4）考察振动膜和碟管膜长期连续运行条件下膜污染情况，研究膜维护保养方案，延长膜使用寿命；（5）探索对比膜浓液处理方式，确定最经济可靠的方案和最优工艺参数；（6）调研市场上其余新型膜，考察与本项目膜技术配套使用并使废乳化液处理工艺进一步优化的可能性 |
| 7 | 低浓度VOCs分解净化技术研究及人机共处净化设备开发 | 深圳市康风环境科技发展有限公司 | 本项目研究的内容是低浓度大风量的VOCs常温分解净化技术及人机共处设备的开发。在已有的研究基础上，使用TiO2光催化氧化技术、金属氧化物常温催化氧化及AOPKF固体碱催化氧化技术等的不同组，对不同类型的VOCs分解净化效果的研究，开发出适用同要求并可人机共处的净化设备。针对液晶显示行业厂房内二次溢出的VOCs污染问题，主要包括丙二醇甲醚醋酸酯 (PGMEA)、乙醇胺(MEA)、二乙二醇单甲醚(DGME)等有机化学品。 |
| 8 | 微量试剂消耗与高可靠性总氮总磷水质在线分析仪的研发 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 本开发微量试剂消耗与高可靠性总氮总磷水质在线分析仪，重点通过对消解方法、试剂配方进行大量实验和深入优化，研制出一款微型化、准确度高、试剂消耗少且测定速度快的全自动化学总氮总磷在线分析仪，解决目前国内外同类产品普遍存在的试剂消耗量大、反应消解时间过长的问题。 |
| 9 | 基于云平台互联网+远程智能控制自动水质采样器开发与应用 | 深圳市海德邦科技有限公司 | 本项目拟开发一套在线监测和远程采组合系统，能实现多种功能，具有以下特点：全程的现场录像监控，加上仪器内部的实时数据记录，提高了数据的真实性，防止其他外因的干扰。上传现场的水况参数，使现场的数据电子化，便于对现场进行风险把控、水质应急告警、样品数据追溯等。同时能够实现远程控制采样，适用于各种应急处置情况。 |
| 10 | 管网智能监测终端系统的研发 | 恒天益科技（深圳）有限公司 | 本项目旨在研发一套管网智能监测终端系统，包括以下内容：（1）管网智能监测终端系统的研发，排水管网设施的实施感知；（2）中心采集服务模块，数据管理模块组成的监控中心控制管理层；（3）面对网管数据处理模块与分析系统、预警、决策模块。 |
| 11 | 河流、近岸海域船载可移动水质动态监测系统 | 深圳市南科环保科技有限公司 | 本项目主要建设内容包括：（1）建设船载水质综合监测采集系统，实现水质监测移动采集；（2）沿河流、海岸建设无线网络基站，实现对河流、近海海域全程的无线覆盖，为移动水质动态监测传输提供宽带接入。（3）建设船载移动通信终端，实现移动采集水质的实时传输。（4）基于地理信息技术，划分河流、海域水质监测网格，实现水域环境监测网格化管理。 |
| 12 | 水环境监测一体化智慧站房技术及产品的开发 | 深圳市天地互通科技有限公司 | 本项目针对水质监测站建设征地难、建站周期长、站房寿命短、不可移址、集成度低等问题，立足于新型复合材料、物联网、云平台等技术，在站房结构、新型材料工艺产业化等方面开展技术开发。 |
| 13 | IE expo 2017 第十八届中国环博会 | 深圳市铭科科技有限公司 | 项目规模：中国环博会IE expo 2017 深圳展区是由深圳市铭科科技有限公司承办，组织深圳市环境监测协会会员单位组建的一个特色展区，展区主题为：《监测技术与服务》，本展区主要展示协会各会员单位的先进技术服务与设备。本次参展的企业有：深圳市铭科科技有限公司、深圳市环境监测协会、深圳市安康检测科技有限公司、深圳市华保科技有限公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳中检联检测有限公司、深圳市国标科技有限公司、深圳市索奥检测技术有限公司、深圳市计量质量检测研究院、深圳市力德诺华科技有限公司、深圳市中检南方检测有限公司、深圳市一正科技有限公司、深圳市宇驰检测技术有限公司、深圳市能源环保有限公司、深圳市谱尼测试科技有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司、深圳市国标检测有限公司、深圳市标雅科技有限公司. 展会介绍：IE expo 2017 第十八届中国环博会是由德国慕尼黑国际博览集团、中国环境科学学会、全联环境服务业商会、中贸慕尼黑展览（上海）有限公司等单位联袂举办的IE expo 2017 第十八届中国环博会（原IFAT CHINA=EPTEE=CWS）于2017年5月4-6日在上海新国际博览中心馆举行，秉承全球环保第一展德国IFAT母展50年的优秀品质，作为亚洲最具影响力、最高品质的环境技术交流盛会，IE expo2017中国环博会将荟集全球顶级污水处理、给水排水、固体废弃物处理、资源回收利用、大气污染治理、场地修复、环境监测、环境服务业等环境污染治理领域的前沿技术与最新解决方案。 |
| 14 | 水质多参数在线分析仪的关键技术研发 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 本项目针对水质在线分析存在的取样速度慢、交叉污染严重、试剂耗量多、废液/气产量大等问题，以“间断化学分析方法研究+化学前处理技术开发+自动化系统开发+样机制作及试运行+应用示范”为技术主线，在湿化学分析方法、机械自动化、光学、软件、产业化推广等多方面开展技术攻关及仪器开发。 |
| 15 | 友联交5电力改造项目 | 友联船厂（蛇口）有限公司 | 本项目拟在2018年年底前完成1艘柴油推进轮渡船改造为纯电动轮渡船，并在轮渡船的两个靠泊码头（孖洲岛和前海陆域码头）建设充电站2个。纯电动船能载车24车，船长66.88米，宽13.9米，型深3.05米，充电方式采用快充为主、插充为辅的模式，电池采用纳米碳锂电池。 |